ООО «ПМК»

г. Пермь  т/ф  +7(342)2631611  E-mail: pmkpk@ya.ru  http: parmaled.ru

http: пармасвет.рф

Светодиодный светильник Парма Соло 50-Р/6360/5000/120/65

Описание

Область применения светильника: коридоры, придомовые территории, освещение цехов, гаражей, производств, складов, подсветка мостов, фасадов зданий, архитектурных сооружений.

Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением.

Светильник имеет 2 вида рассеивателя: прозрачный, опал.

Универсальность крепления (винт-петля, консоль, поворотный кронштейн) обеспечивает максимальный комфорт при монтаже.

Кривая Сила Света			Габаритный чертеж корпуса

Основные технические данные и характеристики

| Тип светильника: | Соло |
| --- | --- |
| Мощность, [Вт ±10%]: | 48 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 6360 |
| Входящее напряжение, [В]: | 100...277 |
| Защита от 380 В: | Нет |
| Частота питания, [Гц]: | 50…60 |
| Коэффициент мощности [Pf], не менее: | 0,95 |
| Корректор мощности драйвера: | нет |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |
| Производитель светодиода: | Samsung |
| Количество светодиодов, [шт]: | 96 |
| Цветовая температура, [К]: | 5000 |
| Двойной угол половинной яркости, [°]: | 120 |
| Материал оптического элемента: | УФ-стабилизированный поликарбонат прозрачный |
| Тип кривой силы света: | Косинусная |
| Размеры светильника ДхШхВ, [мм]: | 500х80х50 |
| Масса светильника не более, [кг]: | 2 |
| Крепление, [мм]: | Консоль, Поворотный кронштейн, Винт-петля |
| Степень защиты, [IP]: | 65 |
| Климатическое исполнение и категория размещения: | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -40 до +50 |
| Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]: | 4 - 10 |
| Гарантийный срок, [мес.]: | 36 |
| Срок службы светодиодов не менее,[час]: | 100000 |