ООО «ПМК»

г. Пермь  т/ф  +7(342)2631611  E-mail: pmkpk@ya.ru  http: parmaled.ru

http: пармасвет.рф

Светильник Парма Strada 50-Н/9100/5000/160/65

Описание

Область применения светильника Парма-Strada - авто магистрали, улицы, наружное освещение производственных предприятий и придомовых территорий где требуется равномерное и яркое освещение с повышенными требованиями к защищенности.

Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением светильник оснащён возможностью линз с различными углами рассеивания: 30°, 60°, 90°, 120°, 140°, 160°, 180°.

Универсальность крепления (винт-петля, консоль, кронштейн) обеспечивает максимальный комфорт при монтаже и  эффективную интеграцию в сфере применения.

КСС					               Габаритный чертеж корпуса

Основные технические данные и характеристики

| Тип светильника: | Strada |
| --- | --- |
| Мощность, [Вт ±10%]: | 50 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 8700 / 9150 |
| Входящее напряжение, [В]: | 100…277 |
| Защита от 380 В: | Нет |
| Частота питания, [Гц]: | 50…60 |
| Коэффициент мощности [Pf], не менее: | 0,95 |
| Корректор мощности драйвера: | Нет |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |
| Производитель светодиода: | Samsung |
| Количество светодиодов, [шт]: | 12 |
| Цветовая температура, [К]: | 4000 / 5000 |
| Двойной угол половинной яркости, [°]: | 160 |
| Материал оптического элемента: | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип кривой силы света: | Широкая |
| Размеры светильника ДхШхВ, [мм]: | 230х125х105 |
| Масса светильника не более, [кг]: | 1,5 |
| Крепление, [мм]: | Поворотный кронштейн |
| Степень защиты, [IP]: | 65 |
| Климатическое исполнение и категория размещения: | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -30 до +50 |
| Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]: | 5 - 8 |
| Гарантийный срок, [мес.]: | 36 |
| Срок службы светодиодов не менее,[час]: | 100000 |
| Аналог светильника: | ДРЛ 125, ДНаТ 70 |