ООО «ПМК»

г. Пермь  т/ф  +7(342)2631611  E-mail: pmkpk@ya.ru  http: parmaled.ru

http: пармасвет.рф

Светильник Парма Strada 100-P/15200/5000/120/65

Описание

О	Область применения светильника Парма-Strada - авто магистрали, улицы, наружное освещение производственных предприятий и придомовых территорий где требуется равномерное и яркое освещение с повышенными требованиями к защищенности.

Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением светильник оснащён возможностью линз с различными углами рассеивания: 30°, 60°, 90°, 120°, 140°, 160°.

Универсальность крепления (винт-петля, консоль, кронштейн) обеспечивает максимальный комфорт при монтаже и  эффективную интеграцию в сфере применения.

КСС					   Габаритный чертеж корпуса

Основные технические данные и характеристики

| Тип светильника: | Strada-P |
| --- | --- |
| Мощность, [Вт ±10%]: | 100 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 15200 |
| Входящее напряжение, [В]: | 108...305 |
| Защита от 380 В: | Да |
| Частота питания, [Гц]: | 50…60 |
| Коэффициент мощности [Pf], не менее: | 0,97 |
| Корректор мощности драйвера: | Есть |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |
| Производитель светодиода: | OSRAM |
| Цветовая температура, [К]: | 5000 |
| Двойной угол половинной яркости, [°]: | 120° |
| Материал оптического элемента: | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип кривой силы света: | Косинусная |
| Размеры светильника ДхШхВ, [мм]: | 360х125х95 |
| Масса светильника не более, [кг]: | 2,2 |
| Крепление, [мм]: | Консоль, Поворотный кронштейн |
| Степень защиты, [IP]: | 65 |
| Климатическое исполнение и категория размещения: | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -40 до +50 |
| Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]: | 10 - 12 |
| Гарантийный срок, [мес.]: | 60 |
| Срок службы светодиодов не менее,[час]: | 100000 |
| Аналог светильника: | ДРЛ 250, ДНаТ 150 |