ООО «ПМК»

г. Пермь  т/ф  +7(342)2631611  E-mail: pmkpk@ya.ru  http: parmaled.ru

http: пармасвет.рф

Светильник Парма Универс 110-Р/14000/5000/120/65

Описание

Область применения светильника Парма-Универс - автомагистрали, улицы, наружное освещение производственных предприятий и придомовых территорий, где требуется равномерное и яркое освещение с повышенными требованиями к защищенности.

Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением светильник оснащён линзой с углом  рассеивания 120о.

Универсальность крепления (винт-петля, консоль, кронштейн) обеспечивает максимальный комфорт при монтаже и  эффективную интеграцию в сфере применения.

КСС					                        Габаритный чертеж корпуса

Основные технические данные и характеристики

| Тип светильника: | Универс |
| --- | --- |
| Мощность, [Вт ±10%]: | 110 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 14300-14500 |
| Входящее напряжение, [В]: | 176...264 |
| Защита от 380 В: | Нет |
| Частота питания, [Гц]: | 47…63 |
| Коэффициент мощности [Pf], не менее: | 0,98 |
| Корректор мощности драйвера: | Нет |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |
| Производитель светодиода: | Samsung |
| Количество светодиодов, [шт]: | 96 |
| Цветовая температура, [К]: | 3000, 4000, 5000 |
| Двойной угол половинной яркости, [°]: | 120 |
| Материал оптического элемента: | УФ-стабилизированный поликарбонат прозрачный |
| Тип кривой силы света: | Косинусная |
| Размеры светильника ДхШхВ, [мм]: | 495х106х56 |
| Масса светильника не более, [кг]: | 2,7 |
| Крепление, [мм]: | Универсальный |
| Степень защиты, [IP]: | 67 |
| Климатическое исполнение и категория размещения: | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -40 до +50 |
| Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]: | 13 - 16 |
| Гарантийный срок, [мес.]: | 60 |
| Срок службы светодиодов не менее,[час]: | 100 000 |